RRG.271.15.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– zakres i warunki wykonania zamówienia

I. 	Nazwa przedmiotu zamówienia

DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP KOZIEBRODY

II. 	Opis przedmiotu zamówienia - Minimalne warunki dla zamówienia:

- zamówienie obejmuje zakup i dostawę używanego samochodu pożarniczego typu GBA z zabudową pożarniczą na podwoziu samochodu z napędem terenowym 4x4

- pojazd spełniający wymagania polskich przepisów dotyczących wymagań dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych;

- rok produkcji nie starszy niż 2000 r.

- pojazd po kapitalnym remoncie obejmującym naprawę główną wszystkich podzespołów zgodnie z Technologią Producenta wykonaną nie później jak w 2015 roku;

- pojazd w ogólnym stanie technicznym dobrym;

- pojazd zarejestrowany jako pojazd pożarniczy;

- pojazd lakierowany lakierami akrylowymi w kolorze czerwonym RAL 3000, zderzak  i nadkola w kolorze białym, napisy - z przodu (straż) i boku samochodu (OSP Koziebrody) i nr operacyjne;

- podwozie i silnik:

  - napęd terenowy 4X4

  - silnik wysokoprężny min. 400 KM

  - skrzynia biegów – manualna

  - blokada mostów

  - podwozie zakonserwowane

  - zderzak metalowy

  - podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie przednie ze względu na zakładany pług do odśnieżania;

  - pojazd wyposażony z przodu i z tyłu w szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu.

9) Kabina załogi:

a)	 jednomodułowa, zespolona 7 osobowa

b)	 czterodrzwiowa

10) Nadbudowa pożarnicza:

- konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie

- pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej,

- 7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane   jednym  kluczem,

- żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie,

- po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzjami aluminiowymi, ścianki

i spód  wyłożone blachą aluminiową ryflowaną,

- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

- pod przedziałem autopompy podest zamontowany na tylnym zderzaku,

- schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na   węże ø 25, ø 52 i ø 75 oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz i  inne wyposażenie standardowe,

- w tylnym schowku miejsce do mocowania motopompy pływającej „Niagara” na 	wysuwanym podłożu,

- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza,

- szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,

- schowki nadwozia wewnątrz oświetlone lampami typu LED załączane po otwarciu  	żaluzji

- oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu, lampy typu LED

- dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową,

- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową 	pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,

- z tyłu pojazdu lampa LED w koszu ochronnym, drabinka wejściowa na dach – Al., 	sygnał cofania,

- na dachu uchwyty na drabinę wysuwną DW 10 oraz działko wodne, węże  ssawne 	110, 	mocowanie hydrantu, i klucza hydrantowego,

- wykonanie na dachu pojazdu skrzyni aluminiowej na podręczny sprzęt typu łopaty, 	widły.

11) Instalacja wodna

- zbiornik wodny 5000 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, nierdzewny kwasoodporny,

- zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włazem rewizyjnym, umiejscowiony bezpośrednio za kabiną samochodu

- autopompa jednozakresowa AW 20/10, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, reduktor obrotów, 2 wały napędowe.

12) wyposażenie układu wodnego:

- linia tłoczna 2 x ø 75 umiejscowione w przedziale autopompy,

- napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego,

- wyjście na działko wodne na podest dachu z zaworem 2 ½” + działko DWP 16

- tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody,

- w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manometr niskiego ciśnienia,

- manowakuometr,

- elektroniczny wskaźnik poziomu wody w  zbiorniku samochodu,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- głośnik połączony do radiostacji (radiostacja Zamawiającego)

- działko wodne o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu.

Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

13) instalacja elektryczna:

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: lampa zespolona belka Straż typu LED w koszu ochronnym na kabinie załogi posiadająca sygnalizację dźwiękową modulowaną wraz możliwością podawania komunikatów;

- lampa LBL z tyłu pojazdu,

- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego lampy LED

- oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- lampy obrysowe LED

- sygnał dźwiękowy cofania,

- lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED,

- wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopompy – silnik „stop” – wyłączenie silnika,

- gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,

- lampy pulsacyjne niebieskie z przodu samochodu,

- elektroniczny wskaźnika poziomu wody w przedziale  autopompy.

- oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi,

- sygnał dźwiękowy pneumatyczny na dachu pojazdu

14) wyposażenie pojazdu:

a) jedno koło zapasowe ze stałym mocowaniem

b) opony fabrycznie nowe terenowe

c) dwa kliny pod koła

d) klucz do kół

f) podnośnik hydrauliczny dostosowany do podniesienia masy pojazdu

III. Wymagania dodatkowe:

a) minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

b) max. czas reakcji serwisowej do 72 godzin od zgłoszenia.

c) wykonanie przeglądów gwarancyjnych wykonywane jest na koszt Wykonawcy, Zamawiający 	pokrywa koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych wg  cen detalicznych z dnia wykonania 	przeglądu;

d) Wykonawca na własny koszt przygotuje samochód do jego odbioru  przez zamawiającego  - zapewni maksymalny poziom wymaganych płynów eksploatacyjnych w zbiornikach.

e) Wykonawca bez dodatkowej opłaty zamontuje uchwyty do zamocowania wyposażenia wskazanego przez Zamawiającego.

f)  przed zrealizowaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin i badania technicznego pojazdu w celu oceny stanu technicznego oferowanego pojazdu.

Wójt Gminy Raciąż

(-) Ryszard Giszczak

16.10.2015 r.