2016-03-10

| Inwestor: Gmina Raciąż ul. Kilińskiego 2 09-140 Raciąż |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej nr 301069 W Kodłutowo - Szczepkowo  od km 0+000 do km 3+087,50

Adres inwestycji:

Kodłutowo - Szczepkowo, gm. Raciąż działki nr ewid.:

Obręb Kodłutowo:

154/1, 157/1, 168/1, 169/1, 170/4, 172/1, 173/4, 173/6, 174/1, 175/6, 175/8, 175/10, 176/1, 177/1, 183/1, 197/1,

Obręb Szczepkowo:

94/1, 96/1, 97/3, 98/1, 100/3, 117/3, 117/5, 118/3, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 124/1, 125/1, 151/3, 152/5, 152/7, 153/1, 154/1, 155/1, 156/4, 156/6, 156/8, 157/1, 158/1, 159/1, 161/1, 162/1, 163/4, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 319/1, 320/1, 321/1, 322/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330,1/ 331/1, 332/1, 333/1, 333/2, 334/1, 335/1, 338/1, 339/1, 340/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/1, 345/1, 346/1, 347/1, 348/1, 349/1, 350/1, 351/1, 352/3, 361/1, 362/3, 362/5, 363/1, 364/1, 365/3, 366/1, 367/1,

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: drogowe

Charakterystyka robót:

Inwestycja polega na  " Przebudowa drogi gminnej nr 301069 W Kodłutowo- Szczepkowo  od km 0+000 do km 3+087,50 " na działkach nr 154/1, 157/1, 168/1, 169/1, 170/4, 172/1, 173/4, 173/6, 174/1, 175/6, 175/8, 175/10, 176/1, 177/1, 183/1, 197/1, obręb Kodłutowo oraz na działkach nr 94/1, 96/1, 97/3, 98/1, 100/3, 117/3, 117/5, 118/3, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 124/1, 125/1, 151/3, 152/5, 152/7, 153/1, 154/1, 155/1, 156/4, 156/6, 156/8, 157/1, 158/1, 159/1, 161/1, 162/1, 163/4, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 319/1, 320/1, 321/1, 322/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330,1/ 331/1, 332/1, 333/1, 333/2, 334/1, 335/1, 338/1, 339/1, 340/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/1, 345/1, 346/1, 347/1, 348/1, 349/1, 350/1, 351/1, 352/3, 361/1, 362/3, 362/5, 363/1, 364/1, 365/3, 366/1, 367/1 obręb Szczepkowo, stanowiących własność  Gminy Raciąż.

Odcinek długości 3087,50 m. Droga jednojezdniowa, o ruchu dwukierunkowym (dwu pasowa).     Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,5 m, pobocza z kruszywa naturalnego szerokości 1,0 m obustronne.

klasa techniczna drogi				- D

kategoria ruchu 				- KR 1

szerokość pasa ruchu:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego   		- 4,50 m

- szerokość poboczy o nawierzchni z kruszywa	- 2x1,0m

spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy	 - 2%

Konstrukcja drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy o nawierzchni bitumicznej

Odcinek w km 0+000 ÷ 0+800

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 8 S gr. 4 cm

b) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 11 W gr. 4 cm

c) dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grubości 7 cm

d) stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości Rm  2,5 MPa gr. 16 cm

Odcinek w km 0+800 ÷ 1+200, km 1+600-2+300

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 8 S gr. 4 cm

b) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 11 W gr. 4 cm

c) dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grubości 5 cm

d) stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości Rm  2,5 MPa gr. 16 cm

Odcinek w km 1+200 ÷ 1+620, km 2+300-3+087,50

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm

b) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 11 W gr. 4 cm

c) stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości Rm  2,5 MPa gr. 16 cm

Konstrukcja poboczy:

a) nawierzchnia z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8 cm

Projektowane przepusty pod drogą w km:

0+140 Ø 0,50 m, długości 7,0 m

0+356 Ø 0,60 m, długości 7,0 m

0+435,50 Ø 0,80 m, długości 7,0 m

0+732 Ø 0,60 m, długości 7,0 m

0+927 Ø 0,60 m, długości 7,0 m

1+136,50 Ø 0,80 m, długości 7,0 m

1+410,50 Ø 0,80 m, długości 7,0 m

2+162 Ø 0,60 m, długości 7,0 m

2+328 Ø 0,60 m, długość 7,0 m

2+925 Ø 0,80 m, długość 7,0 m

Wykonanie rowów przydrożnych w km:

0+137 - 1+621 SP

2+326 - 3+076 SP

0+333 - 0+433 SL

1+500 - 1+654 SL

2+165 - 2+328 SL

Przepusty pod zjazdami zgodnie z wykazem zjazdów

Data oprac.: 2016-03-10

Podstawa opracowania: KNNR 1 N001, KNNR 1, KNNR 6, KNR 2-21 0221, KNNR 6 N006, KNR 2-31I 231 I

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 301069 W Kodłutowo - Szczepkowo                                                          od km 0+000 do km 3+087,50

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 |  |  | km | 3,09 |
| 1. |  | km 0+000 - 3+087,50 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,0875 |  | 3,09 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,09 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-010-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 28,00 |
| 1. |  | 28 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 28,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-020-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 26,00 |
| 1. |  | 26 |  | 26,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 26,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-030-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 27,00 |
| 1. |  | 27 |  | 27,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 27,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-040-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 31,00 |
| 1. |  | 31 |  | 31,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 31,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-050-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 21,00 |
| 1. |  | 21 |  | 21,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 21,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-060-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-070-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-070-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 76-85 cm krotność= 1,14 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010101-070-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 86-95 cm krotność= 1,29 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010107-010-164 |  | Wywożenie dłużyc i karp na odległość do 2 km wraz z karczowaniem pni z drzew wycietych przed rozpoczęciem robót krotność= 1,00 |  |  | m-p | 35,00 |
| 1. |  | 35 |  | 35,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 35,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010107-020-164 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 90,00 |
| 1. |  | 90 |  | 90,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 90,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010107-030-164 |  | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 100,00 |
| 1. |  | 100 |  | 100,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 100,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10104-020-020 |  | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 16-25 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010104-030-020 |  | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 26-35 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |
| 16 | Wg nakładów rzeczowych KNNR 1 10104-040-090-02 0 |  | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-III. Średnice pni 36-45 cm Krotność=1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Przeniesienie + ------------ 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010104-090-020 |  | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 101-130 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010107-020-164 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 19,50 |
| 1. |  | 19,5 |  | 19,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 19,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010102-040-052 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni krotność= 1,00 |  |  | ha | 0,05 |
| 1. |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,05 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010110-010-164 |  | Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice krotność= 1,00 |  |  | m-p | 1 200,00 |
| 1. |  | 1200 |  | 1 200,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 200,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-21 02210101-04-060 |  | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km - wywóz dużych kamieni krotność= 1,00 |  |  | m3 | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-21 02210101-05-060 |  | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km krotność= 4,00 |  |  | m3 | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |

2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010215-010-060 |  | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 |  |  | m3 | 855,00 |
| 1. |  | 855 |  | 855,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 855,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010215-030-060 |  | Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 55kW,do nakładów podstaw.dodawać nakłady dodat.w przedziałach pon.10 do 30m krotność= 2,00 |  |  | m3 | 855,00 |
| 1. |  | 855 |  | 855,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 855,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010202-060-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV i wbudowanie w nasyp krotność= 1,00 |  |  | m3 | 54,00 |
| 1. |  | 54 |  | 54,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 54,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010407-020-060 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III krotność= 1,00 |  |  | m3 | 54,00 |
| 1. |  | 54 |  | 54,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 54,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010408-020-060 |  | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III krotność= 1,00 |  |  | m3 | 909,00 |
| 1. |  | 855+54 |  | 909,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 909,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010201-060-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV z przeznaczeniem na rozplantowanie wg tabeli robót ziemnych krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1 578,00 |
| 1. |  | 1578 |  | 1 578,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 578,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010503-030-050 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6 275,00 |
| 1. |  | 6275 |  | 6 275,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6 275,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1 N0010503-050-050 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 835,00 |
| 1. |  | 1835 |  | 1 835,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 835,00 |

3. ODWODNIENIE Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu"

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,84 |
| 1. |  | km 3+082 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 14*0,4*0,15 |  | 0,84 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,84 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 14,00 |
| 1. |  | 14 |  | 14,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,53 |
| 1. |  | km 0+140 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7*0,5*0,15 |  | 0,53 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,53 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-040-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-070-040 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 50 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe krotność= 1,00 |  |  | m3 | 3,15 |
| 1. |  | km 0+356, 0+732, 0+927, 2+162, 2+328 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5*7*0,6*0,15 |  | 3,15 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,15 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-050-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-080-040 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 35,00 |
| 1. |  | 5*7 |  | 35,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 35,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4,48 |
| 1. |  | km 0+435,50, 1+136,50, 1+410,50, 2+925,50 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4*7*0,8*0,20 |  | 4,48 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,48 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-050-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | 8 |  | 8,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-080-040 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 28,00 |
| 1. |  | 4*7 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 28,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-050-060 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,00 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 769,00 |
| 1. |  | 1769 |  | 1 769,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 769,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I 231I0104-03-050 |  | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 769,00 |
| 1. |  | 1769 |  | 1 769,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 769,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060112-060-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm krotność= 1,07 |  |  | m2 | 1 769,00 |
| 1. |  | 1769 |  | 1 769,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 769,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060112-050-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnienie pospółką, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 553,73 |
| 1. |  | km 1+200-1+600 (przekrój nr 3) |  |  |  |  |  |
| 2. |  | km 2+300-3+085 (przekrój nr 3) |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 400*4,8*0,05 |  | 96,00 |  |  |  |
| 4. |  | 785*4,8*0,05 |  | 188,40 |  |  |  |
| 5. |  | warstwą grubości 7 cm km 0+003-0+800 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 797*4,8*0,07 |  | 267,79 |  |  |  |
| 7. |  | skrzyżowania |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ((17*2)*0,5+(10*2)*0,25)*0,07 |  | 1,54 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 553,73 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060111-020-050 |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywane na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym krotność= 1,07 |  |  | m2 | 14 892,40 |
| 1. |  | km 0+002-3+085 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3083*4,8 |  | 14 798,40 |  |  |  |
| 3. |  | (2*16)+(17*2*0,5)+(10*2*0,25) |  | 54,00 |  |  |  |
| 4. |  | km 1+147 i 2+316 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (2*4*5) |  | 40,00 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14 892,40 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0061005-050-050 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 14 892,00 |
| 1. |  | 14892 |  | 14 892,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14 892,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0061005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,7 dm3/m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 14 892,00 |
| 1. |  | 14892 |  | 14 892,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14 892,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 14 276,00 |
| 1. |  | 14276 |  | 14 276,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14 276,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0061005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3 dm3/m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 14 276,00 |
| 1. |  | 14276 |  | 14 276,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14 276,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 13 967,50 |
| 1. |  | km 002-3+085 plus skrzyżowanie |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3083*4,5+94 |  | 13 967,50 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 13 967,50 |

6. POBOCZA I ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe krotność= 1,00 |  |  | m3 | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060605-030-020 |  | Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 40,00 |
| 1. |  | 40 |  | 40,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 40,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060605-060-040 |  | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 30 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 105,00 |
| 1. |  | 105 |  | 105,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 105,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe |  |  | m3 | 4,50 |
| 1. |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,50 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o średnicy 40 cm |  |  | m | 75,00 |
| 1. |  | 75 |  | 75,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 75,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 30,00 |
| 1. |  | 30 |  | 30,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 30,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060112-040-050 |  | Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6 670,00 |
| 1. |  | km 0+002-3+085 + zjazdy wg wykazu |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (3083*2*1)+504 |  | 6 670,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6 670,00 |

7. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060702-010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. krotność= 1,00 |  |  | szt | 22,00 |
| 1. |  | 22 |  | 22,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 N0060702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. krotność= 1,00 |  |  | szt | 22,00 |
| 1. |  | 22 |  | 22,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,00 |